BOMBA PERISTÁLTICA

Proceso de montaje:

Lo primero que haremos será imprimir todas las piezas y tener todos los componentes listos.

Si tenemos todo impreso, comenzaremos el montaje:

Colocamos el nema 17 en la pieza principal. Aquí lo he atornillado para que se vea en qué posición entra. A continuación colocamos la Pump base

Al poner esta pieza, encajaremos los tornillos en los dos huecos de arriba y abajo para anclarlo, también colocaremos las tuercas que son muy importantes para que rosquen los tornillos de 25.

Ahora montaremos esta pieza, cogeremos 2 Bearing_Mount_Bottom , las pasaremos un tornillo y una arandela abajo y otra arriba. En medio van los rodamientos, apretaremos una tuerca en cada tornillo y listo, solo queda engancharlo al eje del nema.

Así se debe pasar la goma.

Así no se debe pasar la goma.

Antes de poner esta pieza última, debemos colocar la pieza de Hose_Pressure_Plate, que guiará la goma. En este momento si se debe poner la última pieza. Después atornillamos bien para que enganche la pieza y probar si gira bien, si vemos que no gira bien, desatornillamos y ajustamos los rozamientos para que el nema trabaje tranquilo.

Resultado final

Al resultado final, le añadí esta pieza encima de un recipiente para poder tener un sensor de qué tamaño queremos llenar.

Aquí tenemos el vaso con dos varillas atornilladas a dos entradas de la CNC shield.

Como no hay otra forma, lo que haremos será utilizar las entradas que tiene preparadas para los finales de carrera y meteremos ahí las dos varillas, una a masa y otra a esa entrada.

Cuando no hay agua en las dos varillas, el motor estará  llenando con tranquilidad el recipiente.

En el momento en el que llega a la primera varilla, el agua estará conectado a GND.

Cuando la segunda varilla toca el agua, por la conductividad del agua, las dos varillas estarán en contacto. Antes hemos dicho que el agua estaba a GND, por lo tanto la segunda varilla mandará un 0 a arduino, con ese cero y un bucle while, le diremos que detenga los motores. De esta forma tendremos un sensor muy útil y muy económico con dos simples cachos de metal.